Załącznik nr 10

##### Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023

- Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są warunki techniczno – organizacyjne związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 obejmującym: odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych przy zastosowaniu mieszanki piaskowo - solnej na wskazanych odcinkach dróg, mechaniczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy zastosowaniu piasku na odcinkach ścieżek rowerowych i chodników w standardzie III i IV.

- Okres realizacji zamówienia.

  - Orientacyjne rozpoczęcie realizacji zamówienia z chwilą wystąpienia warunków zimowych – listopad 2021 r.

  - Orientacyjne zakończenie realizacji zamówienia z chwilą ustąpienia warunków zimowych – kwiecień 2023 r.

  - Orientacyjne pozimowe oczyszczenia ulic i chodników – kwiecień 2022 i 2023 r.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych prowadzone będą przy następujących zadaniach:

- zadanie nr 1:

- nośnik oferenta łącznie z posypywarką i pługiem odśnieżnym - 2szt

Cel działania – odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

- mieszanka piaskowo solna 20% wraz z załadunkiem

Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie gm. Zaleszany, Pysznica.

- zadanie nr 2:

- nośnik oferenta łącznie z posypywarką i pługiem odśnieżnym - 2szt

Cel działania – odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

- mieszanka piaskowo solna 20% wraz z załadunkiem z załadunkiem

Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych.

- zadanie nr 3:

- nośnik oferenta łącznie posypywarką i pługiem odśnieżnym - 1szt.

Cel działania – odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

- mieszanka piaskowo solna 20% wraz z załadunkiem

Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie gm. Bojanów.

- zadanie nr 4:

- nośnik oferenta łącznie posypywarką i pługiem odśnieżnym - 1szt.

Cel działania – odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

- mieszanka piaskowo solna 20% wraz z załadunkiem

Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie gm. Radomyśl nad Sanem, Zaklików.

- nośnik oferenta z posypywarką i pługiem odśnieżnym do utrzymania chodników na terenie Gm. Zaklików – 1szt.

Cel działania – odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

- piasek wraz z załadunkiem

Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na chodnikach przy drogach powiatowych na terenie gm. Zaklików.

- ładowarka oferenta – 1sz.

Cel działania – usuwanie zasp śnieżnych, przywracanie do ruchu odcinków przy trudnych warunkach

- zadanie nr 5:

- nośnik oferenta z posypywarką i pługiem odśnieżnym do utrzymania chodników / ścieżek rowerowych na terenie Gm. Pysznica, Zaleszany, Bojanów, Radomyśl nad Sanem, – 1szt.

Cel działania – odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

- piasek wraz z załadunkiem

Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na chodnikach przy drogach powiatowych na terenie gm.

- zadanie nr 6:

- sprzątanie pozimowe nawierzchni ścieżek rowerowych wraz ze ściekami betonowymi, oraz sprzątanie pozimowe nawierzchni chodników wraz ze ściekiem z kostki przy jezdni i przykanalikami pod chodnikami

W mieszankę piaskowo - solną oraz piasek Wykonawcy zabezpieczają się we własnym zakresie wraz z załadunkiem.

- Sprzęt do zimowego utrzymania

  - W zadaniach nr 1, 2 - nośniki Oferentów winny być wyposażone, w co najmniej 2 osie napędowe, posypywarki winny posiadać system do ewentualnego stosowania solanki, pługi odśnieżne winny posiadać funkcję sterowania z kabiny pojazdu.

  - W zadaniach nr 3, 4 - nośniki Oferentów winny być wyposażony, w posypywarki i pługi odśnieżne winny posiadać funkcję sterowania z kabiny pojazdu.

  - Do piaskarek i pługów Oferentów – zadania nr 5, 6, – Oferenci winni podstawić nośniki (pojazdy ciężarowe) dostosowane do w/w sprzętu. Nośniki winny być w pełni sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu (aktualne badania techniczne). W szczególności należy uwzględnić wyposażenie nośników w niezbędne elementy ostrzegawcze (światła błyskowe koloru pomarańczowego, itp.).

  - Do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej ścieżek rowerowych i chodników Oferenci winni podstawić mechaniczny sprzęt samojezdny (sprawny technicznie) typu: ciągnik, multikar, samochód z napędem 4x4 itp., zapewniający optymalną pracę podczas przejazdu, wyposażony w pług odśnieżny, oraz posypywarkę do posypywania piaskiem/mieszanką piaskowo-solną.

- Warunki organizacyjne.

świadczenie usług sprzętem odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego. Zakres usług ustalany będzie na każdy sprzęt indywidualnie.

oferenci zapewnią dyżury zabezpieczające na wezwanie Zamawiającego.

przystąpienie sprzętu do pracy, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, po otrzymaniu powiadomienia nastąpi niezwłocznie,

w razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej tj. przy intensywnych opadach śniegu, zawiei, bądź w razie klęski żywiołowej Wykonawca zabezpiecza podwójną obsadę kierowców gwarantującą całodobową pracę.

zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20,0 C) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju napędowego zimowego, niezbędny do zapewnienia pracy.

w przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. posypywarką, pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą w ciągu 2 godz., a nie spełnienie tego warunku spowoduje obciążenie Wykonawcy karą za niedotrzymanie czasu reakcji.

pojazdy - nośniki piaskarek używane będą również, jako nośniki pługów lemieszowych.

przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie technologii robót i warunków b.h.p. przy robotach zimowego utrzymania przeprowadzi Zamawiający przed przystąpieniem do akcji.

niezgłoszenie się pracowników Wykonawcy na w / w szkolenie w terminie ustalonym przez Zamawiającego spowoduje rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

- Warunki techniczne

wykonawca obsługuje sprzęt, oraz zaopatruje go w paliwo i materiały eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia jednostkowego.

pojazdy samochodowe wykorzystywane, jako nośniki pługów lemieszowych podczas odśnieżania obciążane będą ładunkiem o wartości 70 % maksymalnej ładowności pojazdu.

wykonawca przystosuje na własny koszt pojazdy do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt przystosowania pojazdu do potrzeb zimowego utrzymania dróg, demontaż osprzętu po sezonie robót zimowych Wykonawca wkalkuluje w cenę usług pojazdów. Wykonawca zamontuje na pojeździe lampy reflektorowe powyżej lemiesza, a koszty montażu i demontażu po okresie zimowym wliczy w cenę wynagrodzenia podstawowego.

pojazdy i sprzęt zatrudniony do prac zimowego utrzymania dróg winien być wyposażony w pulsujące lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego „koguty” oraz liny holownicze.

wykonawca przystosuje na własny koszt jednostki sprzętowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszt przystosowania sprzętu do potrzeb zimowego utrzymania ścieżek rowerowych i chodników, demontaż osprzętu po sezonie robót zimowych Wykonawca wkalkuluje w cenę usług.

- Warunki ekonomiczne

W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i święta) będą stosowane ceny jak w pozostałe dni tygodnia.

Koszty uruchomienia, montażu i demontażu, konserwacji, napraw i obsługi technicznej sprzętu, dojazdu do miejsca prowadzenia akcji zimowej wkalkulowane są w ceny jednostkowe.

- Warunki finansowania i rozliczania robót.

Wynagrodzenie za przedmiot usługi obliczane będzie jako iloczyn ceny ofertowej (jednostkowej) brutto pracy sprzętu wynikającej z Oferty i ilości wykonywanych usług: w godz., zużytego piasku / mieszanki piaskowo-solnej w tonach, w km długości wykonanego sprzątania ścieżki rowerowej, chodników. Przejazd sprzętu pomiędzy odcinkami należy wkalkulować w cenę jednostkową pracy sprzętu.

Podstawą wystawienia rachunków będą dokumenty (karty drogowe, raporty, itp.) uprzednio potwierdzone przez Zamawiającego.

Odbiór robót, usług będzie dokonywany przez wyznaczonych przedstawicieli Zarządu Dróg, którzy potwierdzają wykonanie robót lub usług.

Fakturowanie i realizacja zapłaty za wykonane usługi odbywać się będzie raz w miesiącu przelewem w terminie do 30 dni.

W przypadku zaistnienia szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Oferent pokrywa pełną wysokość zaistniałej szkody.

Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu nie podlegają zmianie i obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu są cenami brutto.

Wynagrodzenie abonamentowe:

Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie abonamentowe (za gotowość), które oznacza stałe wynagrodzenie Wykonawcy, płatne po zakończeniu wskazanych miesięcy kalendarzowych w wysokości 2500,00zł brutto. W ramach wynagrodzenia abonamentowego (za gotowość), Wykonawca wraz z zapleczem technicznym pozostaje w dyspozycji Zamawiającego, bez dodatkowych opłat w okresie miesięcy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej faktury po zakończonym miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem n/w warunków:

- Wynagrodzenie abonamentowe wypłacone będzie Wykonawcy dla każdego nośnika wyposażonego w posypywarkę i pług odśnieżny przewidzianego do zimowego utrzymania jezdni dróg w przypadku braku świadczenia usług zimowego utrzymania.

- W przypadku świadczenia usług zimowego utrzymania o wartości do 2500,00zł brutto wynagrodzenie abonamentowe przewidziane do wypłaty Wykonawcy będzie pomniejszone o wartość wykonanych usług w danym miesiącu kalendarzowym.

- W przypadku świadczenia usług zimowego utrzymania o wartości powyżej 2500,00zł danym miesiącu kalendarzowym wynagrodzenie abonamentowe nie będzie wypłacane.