Załącznik nr 11

Rodzaj opracowania: ###### PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot opracowania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec (km 2+684 – 2+987)

Kod – klasyfikacja robót: #### D-01.00.00 Roboty przygotowawcze D-02.00.00 Roboty ziemne D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego D-04.00.00 Podbudowy D-06.00.00 Roboty wykończeniowe D-08.00.00 Elementy ulic i dróg D-10.00.00 Inne roboty

Inwestor: Powiat Stalowowolski 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

Jednostka opracowująca: M. Wydra 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 28/31

Data opracowania: styczeń 2022 r

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 2+684 – 2+987; 0,303 km | km | 0,303 |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 2+684 – 2+987; 303 m x 1,5 m x 0,15 m = 68,18 m 3 | m 3 | 68,18 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa: 1 zj. x 5,5 m x 1,5 m: = 8,25 m 2 | m 2 | 8,25 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych, tworzyw sztucznych o średnicy 30-40 cm po uprzednim odkopaniu ze złożeniem w miejscu robót (przepusty do przekazania właścicielom zjazdów): 13 zj. x 7 m = 91 m | m | 91 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 5. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; (zasypka rowu kryt.) km; 2+684 – 2+987; 303 m x 1,0 m x 0,7 m = 212,1 m 3 – 68,18 (poz. 2) = 143,92 m 3 | m 3 | 143,92 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 6. | D-03.01.06 | Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych dla przepustów o śr. 50 – 80 cm na ławach żelbetowych wraz z kotowaniem prętami stalowymi żebrowanymi oraz zbrojeniem siatką zbrojeniową (pręty stalowe żebrowane fi 10 mm, łączone strzemionami z prętów stalowych prostych fi 6 mm) Km; 2+987; ława; 3 m x 0,4 m x 0,4 m = 0,48 m 3, murek; 2,8 m x 1,2 m x 0,35 m = 1,176 m 3 Razem 1,656 m 3 | m 3 | 1,656 |
| 7. | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie rowu krytego z rur PEHD SN8 fi 300 mm na ławie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm wraz z wykonaniem wykopu pod ławę i zasypką z zagęszczeniem gruntem; 2+684 – 2+987; 303 m | m | 303 |
| 8. | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych śr. 1000 mm, gł. 1,5 m na ławie z kruszywa gr. 20 cm z włazem typ ciężki i pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniu wnęk i zagęszczeniu; 6 szt. | szt. | 6 |
| 9. | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych śr. 500 mm, gł. 1,5 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 1 m posadowionych na podsypce cementowo – piaskowej i włączonych do studni rewizyjnych – wpust uliczny żeliwny łamany: 6 szt. | szt. | 6 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 10. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: - chodnik + zjazdy w ciągu chodnika pod kostkę gr. 8 cm; 2+684 – 2+987; 303 m x 1,5 m = 454,5 m 2 - zjazdy za chodnikiem pod kruszywo gr. 20 cm: 13 zj x 5,5 m x 2 m = 143 m 2 Razem 597,5 m 2 | m 2 | 597,5 |
| 11. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: - chodnik + zjazdy w ciągu chodnika pod kostkę gr. 8 cm; 2+684 – 2+987; 303 m x 1,5 m = 454,5 m 2 | m 2 | 454,5 |
| 12. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: - zjazdy w ciągu chodnika podbudowa pod kostkę gr. 8 cm; 13 zj x 0,5 x (8,5 m + 5,5 m) x 1,5 m = 136,5 m 2 - zjazdy za chodnikiem nawierzchnia z kruszywa gr. 20 cm: 13 zj x 5,5 m x 2 m = 143 m 2 Razem 279,5 m 2 | m 2 | 279,5 |
| 13. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: - chodnik pod kostkę gr. 6 cm (bez zjazdów w ciągu chodnika): 2+684 – 2+987; 303 m x 1,5 m = 454,5 m 2 - 136,5 m 2 (zj.) = 318 m 2 | m 2 | 318 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 14. | D-06.03.02 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: 2+684 – 2+987; 303 m – (13 zj x 5,5 m) = 231,5 m x 0,35 m x 0,1 m = 8,1 m 3 | m 3 | 8,1 |
|  |  | ## D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 15. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm: 2+684 – 2+987; 303 m + (13 zj x 5,5 m; tył zj.) = 374,5 m | m | 374,5 |
| 16. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem. – piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 2+684 – 2+987; 303 m pocz + kon; 3 m Razem 306 m - (13 zj x 5,5 m; tył zj.) = 234,5 m | m | 234,5 |
| 17. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; - chodnik pod kostkę gr. 6 cm (bez zjazdów w ciągu chodnika): 2+684 – 2+987; 303 m x 1,5 m = 454,5 m 2 - 136,5 m 2 (zj.) = 318 m 2 |  |  |
|  |  | Szara; 318 m 2 x 80 % = 254,4 m 2 | m 2 | 254,4 |
|  |  | Kolor: 318 m 2 x 20 % = 63,6 m 2 | m 2 | 63,6 |
| 18. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; - zjazdy w ciągu chodnika; 13 zj x 0,5 x (8,5 m + 5,5 m) x 1,5 m = 136,5 m 2 |  |  |
|  |  | Szara; 136,5 m 2 x 80 % = 109,2 m 2 | m 2 | 109,2 |
|  |  | Kolor: 136,5 m 2 x 20 % = 27,3 m 2 | m 2 | 27,3 |
| 19. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm z cięciem nawierzchni piłą mechaniczną: 2+684 – 2+987; 303 m x 0,2 m = 61,2 m 2 | m 2 | 61,2 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 20. | Kalkulacja indywid. | # Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 2+684 – 2+987; 0,303 km | km | 0,303 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.