Rodzaj opracowania: ###### PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot opracowania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 Bojanów – Kopki

Kod – klasyfikacja robót: #### D-01.00.00 Roboty przygotowawcze D-02.00.00 Roboty ziemne D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego D-04.00.00 Podbudowy D-06.00.00 Roboty wykończeniowe D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia brd D-08.00.00 Elementy ulic i dróg D-10.00.00 Inne roboty

Inwestor: Powiat Stalowowolski 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

Jednostka opracowująca: mgr inż. Jacek Cudziło 37-410 Ulanów, ul. Głowackiego 2

Data opracowania: marzec 2022 r

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 0+005,2 – 0+426; 0,4208 km | km | 0,4208 |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m x 1,5 m x 0,15 m = 94,68 m 3 | m 3 | 94,68 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, kostki granitowej ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa: 2 zj. x 8 m x 2,5 m: = 40 m 2 dojście do przejścia; 8 m x 1,5 m = 12 m 2 Razem 52 m 2 | m 2 | 52 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm posadowionych na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej; dojście do przejścia; 8 m | m | 8 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych, tworzyw sztucznych o średnicy 30-40 cm po uprzednim odkopaniu ze złożeniem w miejscu robót (przepusty do wymiany): 3 zj x 6 m = 18 m | m | 18 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 6. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 0+005,2 – 0+155; 149,8 m x 1,0 m x 1,0 m = 149,8 m 3 km; 0+155 – 0+426; 271 m – 52 m zj = 219 m x 0,5 m x 0,5 m = 54,75 m 3 Razem 204,55 m 3 | m 3 | 204,55 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 7. | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych śr. 500 mm, gł. 1,5 m z przykanalikiem z rur PVC fi 160 mm posadowionym na podsypce cementowo – piaskowej – wpust uliczny żeliwny łamany (przykanalik dł. 4 m): 1 szt. | szt. | 1 |
| 8. | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie przewiertu pod drogą z montażem przykanalika z rur PVC fi 160 mm oraz połączeniem z wpustem deszczowym żelbetowym: 9 m | m | 9 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 9. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: - chodnik + zjazdy w ciągu chodnika pod kostkę gr. 8 cm; km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m x 1,5 m = 631,2 m 2 - zjazdy za chodnikiem pod kruszywo gr. 20 cm: 7 zj x 5,0 m x 3 m = 105 m 2 - dojścia do furtek pod kruszywo gr. 20 cm: 2 szt. x 1 m x 2,5 m = 5 m 2 Łącznie 741,2 m 2 | m 2 | 741,2 |
| 10. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: - chodnik + zjazdy w ciągu chodnika pod kostkę gr. 8 cm; km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m x 1,5 m = 631,2 m 2 | m 2 | 631,2 |
| 11. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: - zjazdy w ciągu chodnika podbudowa pod kostkę gr. 8 cm; 7 zj x 0,5 x (8,0 m + 5,0 m) x 1,5 m + 2 zj x 8 m x 1,5 m = 92,25 m 2 - zjazdy za chodnikiem nawierzchnia z kruszywa gr. 20 cm: 7 zj x 5,0 m x 3 m = 105 m 2 - dojścia do furtek pod kruszywo gr. 20 cm: 2 szt. x 1 m x 2,5 m = 5 m 2 Razem 202,25 m 2 | m 2 | 202,25 |
| 12. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: - chodnik pod kostkę gr. 6 cm (bez zjazdów w ciągu chodnika): km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m x 1,5 m = 631,2 m 2 - 92,25 m 2 (zj) = 538,95 m 2 | m 2 | 538,95 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 13. | D-06.03.02 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m – 51 m (zj) = 369,8 m x 0,5 m x 0,1 m = 18,49 m 3 | m 3 | 18,49 |
| 14. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 40 cm: km; 0+155 – 0+426; 271 – 51 m (zj) = 220 m | m | 220 |
| 15. | D-06.01.01 | Umocnienie skarp nasypów płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm: Km; 0+075 – 0+125; 50 m x 0,8 m = 40 m 2 | m 2 | 40 |
| 16. | D-06.01.01 | Umocnienie skarp rowów (wyloty ścieków) płytami betonowymi prefabrykowanymi 50x50x7cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm: 8 wyl. x 0,5 m x 1 m x 2 str = 8 m 2 | m 2 | 8 |
| 17. | D-06.01.01 | Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych betonowych o wymiarach 30/15x20/13x50 cm na ławie bet. C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm przekrytych płytami betonowymi prefabrykowanymi 50x50x7cm (1,5 m x 0,5 m): 8 wyl. w 2,5 m = 20 m | m | 20 |
| 18. | D-06.02.01 | Oczyszczenie z namułu przepustów pod zjazdami z rur betonowych, z tworzyw sztucznych o średnicy 30-40 cm (istn. zjazdy z przepustami); 2 zj. x 8 m = 16 m | m | 16 |
| 19. | D-06.02.01 | Ułożenie przepustów pod zjazdami rur PEHD SN8 o śr. 30 cm po uprzednim wykonaniu ławy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm o wym. 6,5 x 0,5 x 0,3 m, następnie zasypaniu i zagęszczeniu gruntu (istn. zjazdy przepusty do wymiany); 3 zj x 6 m = 18 m | m | 18 |
|  |  | ## D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia brd |  |  |
| 20. | D-07.06.02 | ## Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych o rozstawie słupków co 1,5 m z wypełnieniem przęseł pionowym rurkami stalowymi (kolor żółty, biało – czerwony); Km; 0+005,2 – 0+150; 144,8 m | m | 144,8 |
| 21. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi) - znaki: P-10; (5 x 4 m x 0,5 m) = 10 m 2 - znaki: P-14; 3 m+ 3 m = 12 m x 0,375 m 2 / m = 4,5 m 2 ## Razem 14,5 m 2 | m 2 | 14,5 |
| 22. | D-07.02.01 | ## Wykonanie oznakowania pionowego – znaki z grupy średnich, lica znaków z folii odblaskowej II generacji, montaż na słupach stalowych o średnicy 70 mm ## z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami: ## D-6 – 2 szt. - tło obwodowe fluorescencyjne ## A-16 – 2 szt., ## B-33 „40 km / h” – 2 szt. ## Razem 6 szt. | szt. | 6 |
|  |  | ## D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 23. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm: km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m + 7 zj x 5 m; tył zj. = 455,8 m dojście do przejścia; 8 m Razem 463,8 | m | 463,8 |
| 24. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem. – piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową: km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m - 7 zj x 5 m; tył zj. + 3 m = 388,8 m | m | 388,8 |
| 25. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; - chodnik pod kostkę gr. 6 cm (bez zjazdów w ciągu chodnika): km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m x 1,5 m = 631,2 m 2- 92,25 m 2 (zj.) = 538,95 m 2 |  |  |
|  |  | Szara; 538,95 m 2 x 80 % = 431,16 m 2 | m 2 | 431,16 |
|  |  | Kolor: 538,95 m 2 x 20 % = 107,79 m 2 | m 2 | 107,79 |
| 26. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm bezfazowej kolorowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; - zjazdy w ciągu chodnika; 7 zj x 0,5 x (8,0 m + 5,0 m) x 1,5 m + 2 zj x 8 m x 1,5 m = 92,25 m 2 | m 2 | 92,25 |
| 27. | D-08.02.02 | Wykonanie przełożenia istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i kostki granitowej na podsypce kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm - dostosowanie do wysokości chodnika; 2 zj. x 8 m x 1 m: = 16 m 2 dojście do przejścia; 8 m x 1,5 m = 12 m 2 Razem 28 m 2 | m 2 | 28 |
| 28. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm z cięciem nawierzchni piłą mechaniczną: km; 0+005,2 – 0+426; 420,8 m x 0,2 m = 84,16 m 2 | m 2 | 84,16 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 29. | Kalkulacja indywid. | # Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+005,2 – 0+426; 0,4208 km | km | 0,4208 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.