Załącznik nr 10

##### Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania

##### ulic powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych

##### – sezon zimowy 2022 / 2023

- Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi w Stalowej Woli polegającego na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi wg standardów zimowego utrzymania, wykonanie z załadunkiem mieszanki piaskowo – solnej 15 i 40 % dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Stalowowolskiego, oczyszczenie ulic i chodników po okresie zimowym.

- Okres realizacji zamówienia.

  - Orientacyjne rozpoczęcie realizacji zamówienia z chwilą wystąpienia warunków zimowych – listopad 2022 r.

  - Orientacyjne zakończenie realizacji zamówienia z chwilą ustąpienia warunków zimowych – kwiecień 2023 r.

  - Orientacyjne pozimowe oczyszczenia ulic i chodników – kwiecień 2023 r.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zimowe utrzymanie ulic obejmować będzie wszystkie ulice powiatowe na terenie miasta Stalowej Woli o łącznej długości 33,262 km, drogę powiatową nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica, jako przedłużenie ul. Czarnieckiego o długości 1,967 km i drogę powiatową nr 1027R Stalowa Wola – Przyszów o długości 3,057 km, jako przedłużenie ul. Bojanowskiej poprzez: odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi z zastosowaniem: mieszanki piaskowo – solnej 15 %, mieszanki piaskowo - solnej 40 %, soli, oraz solanki (roztwór wodny soli o stężeniu             25 %) na całych szerokościach w standardach II – IV ZUD. W ramach zimowego utrzymania ulic uwzględnić należy również ewentualne ręczne roboty utrzymaniowe, takie jak: odśnieżanie zatok postojowych, autobusowych, odkuwanie i oczyszczenie wpustów deszczowych z lodu i śniegu, itp.

  - Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych obejmować będzie wszystkie chodniki                           i ścieżki rowerowe w ciągu ulic powiatowych w Stalowej Woli o łącznej długości 36,76 km, wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w ciągu drogi powiatowej nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica do skrzyżowania z drogą nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa o długości 3,934 km oraz  ścieżkami pieszo – rowerowymi w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa od skrzyżowania z DP 1024R do skrzyżowania z DP 1023R o długości 1,800 km poprzez: odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi z zastosowaniem piasku. W ramach zimowego utrzymania uwzględnić należy również ewentualne ręczne odśnieżanie oraz zwalczenie gołoledzi w miejscach, w których nie ma możliwości dojechać sprzęt mechaniczny, tj. zatoki postojowe, itp.

  - Wytworzenie mieszanki piaskowo – solnej 15 i 40 % dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Stalowowolskiego zapewniać winno ciągłość prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wytworzona mieszanka będzie składowana na placu Wykonawcy w sposób zapewniający utrzymanie jej odpowiednich parametrów i uniemożliwiający segregację składników. Wytworzona mieszanka załadowywana będzie przez sprzęt Wykonawcy na piaskarki prowadzące akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych.

  - Pozimowe oczyszczenie obustronne ulic i chodników polegać będzie na usunięciu z nawierzchni resztek mieszanki, pisaku i innych zanieczyszczeń. Zakres oczyszczania ulic obejmuje jezdnie, opaski, wyspy kanalizujące, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe i zatoki parkingowe położone w pasie drogowym danej ulicy. Odpady powstałe przy realizacji usług Wykonawca jest zobowiązany do zbierania i utylizacji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach. Pozimowe oczyszczenie rozpoczęte zostanie po ustąpieniu warunków zimowych oraz unormalizowaniu się warunków pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli czasu i zakresu pracy sprzętu czyszczącego.

- Warunki ogólnotechniczne wymagane od Oferentów:

  - Oferent winien posiadać sytuację finansową zapewniającą w pełni realizację zamówienia,

  - Oferent winien posiadać kadrę techniczną z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zapewniającą realizację zmówienia z zachowaniem wymaganych standardów oraz normatywów,

  - Oferent winien posiadać zaplecze sprzętowe i materiałowe zapewniające realizację zamówienia w pełnym zakresie i na odpowiednim poziomie,

  - Oferent musi posiadać stały zapas mieszanki piaskowo- solnej w ilości wystarczającej na co najmniej 10 - dniowy okres zwalczania gołoledzi,

  - Oferent będzie dokonywał stałych badań kontrolnych mieszanki piaskowo – solnej 
i solanki na procentową zawartość soli, a wyniki badań będzie przedstawiał Zamawiającemu co najmniej raz na tydzień celem analizy i sprawdzenia dotrzymywania wymaganych parametrów materiałowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnego                           i niezależnego pobrania próbek oraz dokonania badań kontrolnych mieszanki piaskowo – solnej i solanki dla weryfikacji przedstawianych wyników. Zamawiający dopuszcza tolerancję w % zawartość soli w mieszance + - 2 % dla mieszanki 15 %,  + - 5 % dla mieszanki 40 %, + - 2 % dla solanki. W przypadku 3 - krotnego stwierdzenia niewłaściwych parametrów materiałowych, Zamawiający dokona potrąceń w wysokości 50 % wartości zużytej w okresie miesięcznym mieszanki piaskowo – solnej  i solanki przy realizacji zapłaty faktury okresu miesięcznego.

  - Oferent winien być w stanie zapewnić dyżury zabezpieczające w przerwach prowadzenia akcji w godz. 3 00 – 7 00 i 15 00 – 19 00 przy pomocy pługopiaskarki – szt. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia, skrócenia lub odwołania dyżurów w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonanych usług bez powiadamiania Wykonawcy.

  - Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania będzie prowadził akcję zimowego utrzymania zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego Planem zimowego utrzymania dróg powiatowych, który zawierał będzie m.in. standardy zimowego utrzymania określone dla poszczególnych odcinków ulic, ciągów pieszo - rowerowych. Plan ten zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem akcji zimowego utrzymania.

  - Wykonawca prowadził będzie zwalczanie gołoledzi na jezdniach ulic powiatowych 
z zastosowaniem mieszanki piaskowo – solnej 15 i 40 %, soli, solanki podejmując po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzje o potrzebie zastosowania określonych materiałów. W skrajnie trudnych warunkach zimowych, tj. przy bardzo niskich temperaturach, Wykonawca prowadzić może akcję zwalczania gołoledzi z zastosowaniem czystej soli, lub tzw. „solanki”, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego na zastosowanie w/w materiałów.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin sprzętu, przed rozstrzygnięciem postępowania, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania wymaganym potencjałem technicznym (sprzętem) przewidzianym do z.u.d.

  - Wykonawca będzie dysponował aktualnym zezwoleniem na zbiórkę i utylizację odpadów komunalnych na terenie gminy Stalowa Wola, które jest niezbędne do prowadzenia akcji pozimowego oczyszczania ulic, ciągów pieszych i rowerowych po zakończeniu akcji zimowego utrzymania.

  - Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował min. n/w potencjałem technicznym:

- jednostki (nośniki) wyposażone w pługi odśnieżne sterowane z kabiny nośnika                                    z systemem zmiany kąta położenia pługa o długości min. 2,5 m, oraz posypywarki                                      o pojemności min. 5 m 3 wyposażone w system do stosowania solanki (solarki) – 2 szt.,

- ciągnik lub inny nośnik wyposażony w pług odśnieżny i posypywarkę przeznaczoną do posypywania piaskiem – 1 szt.,

- koparko - ładowarka (ładowarka) o pojemności min. 1 m 3 i wysokości podnoszenia łyżki min. 3 m – 1 szt.,

- zamiatarka uliczna przeznaczona do oczyszczania jezdni ulic – 1 szt.,

- zamiatarka chodnikowa przeznaczona do oczyszczania ciągów pieszych i rowerowych – 1 szt.,

- plac składowy utwardzony na materiały do ZUD,

  - Sprzęt przewidziany do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wyposażony będzie w system GPS rejestrujący pracę sprzętu. Wydruki systemu GPS będą stanowić podstawę potwierdzającą pracę sprzętu na ulicach i ciągach pieszych i pieszo – rowerowych, uzupełnioną i zweryfikowaną przez bezpośrednią kontrolę w terenie prowadzoną przez Zamawiającego. Powyższe stanowić będzie o ostatecznym zakresie wykonanych usług zestawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego w protokołach dziennych pracy sprzętu.

- Warunki finansowania i rozliczania robót.

Wynagrodzenie za przedmiot usługi obliczane będzie jako iloczyn ceny ofertowej (jednostkowej) brutto pracy sprzętu wynikającej z Oferty i ilości wykonywanych usług: w km, godz., zużytego piasku / mieszanki piaskowo-solnej i soli w tonach, w km długości wykonanego sprzątania jezdni,  ścieżek rowerowych, chodników. Przejazd sprzętu pomiędzy odcinkami należy wkalkulować w cenę jednostkową pracy sprzętu.

Podstawą wystawienia rachunków będą dokumenty (karty drogowe, raporty, itp.) uprzednio potwierdzone przez Zamawiającego.

Odbiór robót, usług będzie dokonywany przez wyznaczonych przedstawicieli Zarządu Dróg, którzy potwierdzają wykonanie robót lub usług.

Fakturowanie i realizacja zapłaty za wykonane usługi odbywać się będzie raz w miesiącu przelewem w terminie do 30 dni.

W przypadku zaistnienia szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Oferent pokrywa pełną wysokość zaistniałej szkody.

Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu nie podlegają zmianie i obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu są cenami brutto.

Wynagrodzenie abonamentowe:

Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie abonamentowe (za gotowość), które oznacza stałe wynagrodzenie Wykonawcy, płatne po zakończeniu wskazanych miesięcy kalendarzowych w wysokości 2000,00zł brutto. W ramach wynagrodzenia abonamentowego (za gotowość), Wykonawca wraz z zapleczem technicznym pozostaje w dyspozycji Zamawiającego, bez dodatkowych opłat w okresie miesięcy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej faktury po zakończonym miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem n/w warunków:

- Wynagrodzenie abonamentowe wypłacone będzie Wykonawcy dla każdego nośnika wyposażonego w posypywarkę i pług odśnieżny przewidzianego do zimowego utrzymania jezdni dróg oraz ciągnika lub innego nośnika wyposażonego w pług odśnieżny i posypywarkę przeznaczoną do posypywania piaskiem utrzymania chodników i ścieżek rowerowych, w przypadku braku świadczenia usług zimowego utrzymania. Wynagrodzenie abonentowe obejmuje:

- jednostki (nośniki) wyposażone w pługi odśnieżne sterowane z kabiny nośnika                                    z systemem zmiany kąta położenia pługa o długości min. 2,5 m, oraz posypywarki                                      o pojemności min. 5 m 3 wyposażone w system do stosowania solanki (solarki) – 2 szt.,

- ciągnik lub inny nośnik wyposażony w pług odśnieżny i posypywarkę przeznaczoną do posypywania piaskiem – 1 szt.,

- W przypadku świadczenia usług zimowego utrzymania o wartości do 2000,00zł brutto w danym miesiącu kalendarzowym wynagrodzenie abonamentowe przewidziane do wypłaty Wykonawcy będzie pomniejszone o wartość wykonanych usług.

- W przypadku świadczenia usług zimowego utrzymania o wartości powyżej 2000,00zł w danym miesiącu kalendarzowym wynagrodzenie abonamentowe nie będzie wypłacane.